河北水利电力学院

XX专业

线

封

密

《课程名称》（A卷）

试卷号             专业班级             姓名            学号

20xx年~20xx年度第Y学期

考生注意：本试卷共有X道大题，时间XX分钟，满分100分。

# 一、填空题（每空X分，共Y分）

1. 我国现行《公路工程技术标准》规定，公路根据功能和适应的交通量分为       个等级，它们分别为                                    。

2. 汽车的行驶阻力由三部分组成，分别是          、         、          。

3. 平面线形三要素是             、              、              。

4. 坡长是指                       之间的水平距离。

5. 路幅的布置类型有                     、                      、

三种类型。

6. 沿河线的路线布局，主要解决的问题是         、         、         。

二、选择题（下列各题的备选答案中只有一个是正确的，请把正确选项填在括号中。每题X分，共Y分）

1.以下哪个不是建筑石膏的特点（   ）。

A.凝结硬化快,强度较低				B.体积微膨胀

C.空隙率大,表观密度小				D.耐水性好

2.以高分子合成树脂为主要材料,加入其他辅助材料,经一定制作工艺制成的地面材料是（   ）。

A.塑料地板 		B.木材			C.玻璃 	  D.槽钢

3. 纺织装饰品是依其使用环境与用途的不同进行分类的。下面不属于纺织装饰品的有（   ）。

A.地毯			B.墙布			 C.浮挂	    D.石棉

4.与普通玻璃和安全玻璃相比，特种玻璃某一方面的性能特别显著，能够满足建筑物的某些功能需要。常见的特种玻璃中错误的有(    )。

A. 热反射玻璃        	 	B. 吸热玻璃

C. 光致或电致变色玻璃		D. 镜子

5.下面属于气硬性胶凝材料的是(   )。

A.石膏   		B.白乳胶		 C.水泥		D.砂浆

6.PVC属于下列哪种塑料(    )。

A.聚乙烯塑料   			    B.酚酞塑料

C.聚氯乙烯塑料	 			D.聚苯乙烯塑料

7.选择合适的胶黏剂是影响交接强度的关键因素,主要考虑一下哪几方面的因素(    )多选。

A.胶结强度		B.工作温度	     C.固化条件		 D.经济成本

8.天然花岗岩属于(    )。

A.火成岩			B.石灰岩        C.砂岩			 D.深成岩

# 三、判断题（每题X分，共Y分）

1. 硅酸盐水泥的细度标准，国家标准规定比表面积小于300㎡/Kg。(   )

2. 比强度是材料轻质高强的指标。(    )

3. 多孔材料吸水后,其保温隔热效果变差。 (    )

4. 提高水泥石的密实度,可以提高抗腐蚀力。 (    )

5. 缓和曲线是指设置在直线和圆曲线之间或两个半径相差比较大的转向相同的圆曲线之间的一种曲率连续变化的曲线。(    )

# 四、名词解释（每题X分，共Y分）

1. 设计交通量

2. 缓和曲线

3. 设计速度

线

封

密

五、简答题（每题X分，共Y分）

1. 简述公路路线设计中对直线的设计要求？

2. 简述曲线加宽的原因，加宽缓和段长度如何确定？

- 简述各级公路对视距的要求？

4. 已知某4车道高速公路，设计速度为100km/h，为整体式路幅，查表分别确定其行车道、路肩、中间带的宽度，并列式计算路基顶面宽度。

# 六、计算题（共X题，共Y分）

1. 某四级公路有一弯道，半径R＝150m，交点桩号K2+500，转角α＝48°，计算该曲线的几何要素，并推算各基本点的桩号。（X分）

2. 某条道路变坡点桩号为K25+460，高程为780.72m，i1=－4.0%，i2=3.0%，竖曲线半径4000m。

（1）计算竖曲线要素，并判断竖曲线凹凸性。（X分）

（2）计算竖曲线起终点桩号和设计高程（X分）

（3）计算K25+360、K25+460、K25+560处的设计高程。（X分）

河北水利电力学院

XX专业

线

封

密

《课程名称》答题纸

20xx年~20xx年度第Y学期

| 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | ... | 总分 | 核分人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 得分 |  |  |  |  |  |  |  |

考生注意：本试卷共有X道大题，时间XX分钟，满分100分。

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 阅卷人 |  |

试卷号             专业班级             姓名            学号

# 一、填空题（每空X分，共Y分）

1.          、                                    。

2.            、           、            。

3.               、              、              。

4.                          。

5.                             、                            、

。

6.             、              、                。

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 阅卷人 |  |

- 选择题（每题X分，共Y分）

| 题号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 选项 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 题号 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ... |
| 选项 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 阅卷人 |  |

# 三、判断题（每题X分，共Y分）

1.(    )   2.(    )  3.(    )  4.(    )  5.(    )

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 阅卷人 |  |

# 四、概念（每题X分，共Y分）

1. 答：

2. 答：

3. 答：

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 阅卷人 |  |

# 五、简答题（每题X分，共Y分）

1. 答：

2. 答：

3. 答：

线

封

密

4. 答：

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 阅卷人 |  |

# 六、计算题（共X题，共Y分）

1.

2.